附件1

指示牌制作安装技术参数

| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口指示牌 | 一、整体要求 1、安装位置：科教园东门入口人行道。 2、成品尺寸规格要求：总高度4300mm，牌身主体宽度900mm，牌身主体厚度350mm；底部钢板基座：1400mm（长）×1000mm（宽）×250mm（高）。 3、外观风格：竖版流线造型，正面深绿色主色调 + 白色线条造型，搭配园区 LOGO 与标准中英文字体。 二、主材与结构工艺 1、 主体钢结构 主承重骨架：国标100×100×5mm304不锈钢管，内部满焊加强筋；外封板材：3.0mm厚不锈钢板激光切割、折弯成型；内部横竖龙骨间距：≤400mm，满焊二级焊缝。 2、 表面涂装工艺 整体打磨，焊口打磨平整无毛刺，环氧富锌底漆2遍，户外氟碳面漆2遍（主色深森林绿+线条纯白色），涂层厚度≥80μm，耐紫外线、防褪色，户外质保 8 年无明显变色。 3、文字与标识部分 正面 LOGO：304实心不锈钢烤漆UV打印，主文字 “福建省水土保持科教园”：18mm 厚不锈钢立体实心烤漆字，侧边英文小字：18mm 厚不锈钢立体实心烤漆字，文字安装：实心字背面满焊M8不锈钢无头螺杆，并在箱体面板相对应的位置打孔，螺杆穿进孔内，箱体内部垫平垫+弹簧片+不锈钢螺母锁紧。 4、基础与安装 预埋基础：预埋基础：因标识牌处于市政地下管网正上方，施工时应注意管网的完整性，并有条件的用C30钢筋混凝土做个独立的基础，尺寸 1000mm（长）×1000mm（宽）×1500mm（深）； 预埋件：30mm厚镀锌预埋不锈钢板+8根M30高强度化学锚栓； 配套：考虑到混凝土基础配重不够的问题，基础填平后，标识牌安装完毕并在标识牌底座上方用1400*1000*250mm的钢板（钢板配重约1.6吨）当配重,最后四周2cm石材收边美化。 | 1 |
| 2 | 公交站台指示牌 | 版面材质：600*900mm反光膜：户外使用不褪色、夜间反光达标国标3mm厚铝合金铝板（防锈、户外耐候强，不生锈不变形）版面四周折边加固、打磨圆角，无尖锐毛刺，整体平整度偏差≤2mm/㎡； 立柱材质：φ89mm×3.5mm 厚不锈钢管；立柱高度：地面以上净高度 2400mm； 基础基坑：常规600mm（长）×600mm（宽）×800mm（深）混凝土基坑，C25 国标商品混凝土内置钢筋笼浇筑，抗沉降、抗倒伏。 | 1 |

备注：1、施工前深化CAD图纸，经业主认可后方可施工。

2、施工时必须做好安全防护措施，保护不影响道路交通和路人行走安全。