附件：

采购内容及要求

- 一、项目概况

本项目为省洪水预警报中心提供省政务云平台高性能算力资源租用服务，用于水利信息系统模型运算等使用。

- 报价清单

各供应商应对下表进行逐项报价和总价报价，其中，服务品目1单价报价限价为5589.08元/月，服务品目2单价报价限价为77807.52元/月。

| 序号 | 服务品目 | 服务规格 |  | 智算需求预估 （PFLOPS） | 服务期 （月） | 单价报价 （元/月） | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务器主机配置 | 算力卡 |  |  |  |  |
| 1 | 中轻量推理算力服务 | 1.信创CPU≥2路，单路≥24核/ARM架构单路≥32核 2.内存≥512G 3.硬盘（裸容量）≥7.68TNVMeSSD | 1.单算力卡FP16算力≥90TFLOPS | 1张算力卡（0.280P） | 约5.5月 |  |  |
| 2 | 高性能训推一体算力服务 | 1.信创CPU≥2路，单路≥32核/ARM架构单路≥48核 2.内存≥1024G 3.硬盘（裸容量）≥7.68TNVMeSSD 4.包含集群参数面交换机、集群管理设备等。 | 1.集群部署，单机FP16算力≥2PLOPS 2.单算力卡FP16算力≥270TFLOPS | 12张算力卡（3.360P） |  |  |  |
| 总计报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、技术和服务要求

- 本次采购智算服务主要通过搭载13张的算力卡，并结合现有政务云的政务外网等网络、高速存储等资源，来搭建一个高效的人工智能算力池。

- 1.总体架构要求：以单张算力卡为最小可扩展单元，单张算力卡即具备 0.28 PFLOPS FP16 算力，服务期内提供3.64P的算力需求，具备横向扩展性，可平滑增补采购算力资源，保证业务峰值无中断。

- 2.日常运维服务：提供支撑高性能算力日常运维服务，包括IT基础设施、配套网络设备和存储设备、线路、基础软件以及承载在高性能智算资源池中的人工智能大模型/专业模型等稳定运行。负责解决因算力资源自身性能、稳定性、兼容性等硬件问题导致的上述模型运行异常。

- 3.可扩展性要求：可通过最小化变更完成算力资源平滑扩容，所有扩展动作均可在业务零中断、灰度发布模式下完成，满足“即插即用”的方式持续演进。

- 4.响应及时性：供应商配备运维人员驻点数字福建云计算中心（政务云）机房值守，提供7*24小时技术支持、运维服务，负责云资源分配、故障受理、故障快速定位、故障紧急恢复。

- 5.云平台基础安全保障：供应商提供服务的政务云平台具备国家网络安全等级保护2.0三级（含以上）等级，提供基础设施的安全管理，主要包括云平台的网络安全、主机系统安全和数据库安全，并积极配合业主根据业务系统具体等保需求，开展云平台相应等保评估、检查、整改等工作。

- 6.数据备份服务：供应商提供部署在福建省省级政务云平台的各信息系统和数据，满足等保三级有关备份机制的要求，并提供充足的备份空间，备份策略为每周做一次全备操作，周日做一次增备，备份数据保留时长至少2周。

- 7.项目结算：在云平台资源动态使用过程中，全部资源服务费按所投单价和实际使用资源量计算，并结合考核结果结算，如采购人实际使用资源超过租用资源总量，可追加超额实际资源使用费，但最多追加费用不超过本项目原采购合同金额的10%。

- 四、服务期和服务地点

- 1.服务期：自合同签订之日起至2026年12月10日。

- 2.服务地点：福建省福州市长乐区文武砂镇数字福建产业园东湖一路1号数字福建云计算中心（政务云）机房。

- 五、报价与最高限价

本项目最高限价为458681.3元。投标人所报总价应包含本项目所涉及的所有费用。

- 六、付款方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后15日内，供应商开具等额正式发票，支付50%的合同款项作为预付款。 |
| 2 | 50 | 服务期结束后，由采购人对中标人提供的服务完成情况做出评价，中标人开具等额发票，由采购人支付剩余服务费，达到付款条件起15日内，支付剩余合同款 |

七、运维工作考核

考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予年度评定技术服务考核。该分数将作为合同款支付和履约保函退还的依据。考核分数90-100分（含90分），支付100%合同款；考核分数80-89分（含80分），支付85%合同款；考核分数70-79分（含70分），支付70%合同款；考核分数低于70分的视为验收不合格，乙方赔付甲方30%合同款的违约金。具体事项及不详尽之处以最终签订的采购合同约定为准。

工作考核表

| 服务类别 |  | 服务内容 |  | 服务质量考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务能力 | 1.资源交付开通 | 资源开通（含环境准备、测试评估、环境部署、资源开通） |  | 考核标准：资源交付时间不超过5个日历日（以乙方收到甲方指定人员业务部署通知时间为起始时间。因应用系统因素导致的延迟不受限制）。 未按时完成资源开通（自定义模型除外），一次扣1分，扣完为止。 | 20 |
|  | 2.技术支持 | 1）远程技术支持 |  | 1、支撑人员电话关机，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  |  | 2）现场技术支持 |  | 2、驻场人员不在现场，每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 3.例行巡查服务 | 日常巡查 |  | 每日对智算资源池的硬件设施进行6次常规巡查，并输出日巡查报告，少执行一次扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
|  | 4.保密规定 | 1）乙方只能在省洪水预警报中心许可的IT系统范围内提供服务，不得利用工作之便非法侵入或尝试侵入其他系统。 |  | 每违反一次，视影响程度扣2分；若给省洪水预警报中心造成负面影响的，加重扣分，直至该分项扣完为止。 | 10 |
|  |  | 2）乙方有责任保证所服务系统和数据的安全，未经许可不得泄露任何数据。 |  | 每违反一次，视影响程度扣3分；若给省洪水预警报中心造成负面影响的，加重扣分，直至该分项扣完为止。 | 10 |
|  |  | 3）运维人员需签署保密协议 |  | 每发现1人次未签署保密协议扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 4）提供对运维人员每年进行1次安全贯宣。 |  | 未执行1次扣5分 | 5 |
| 资源服务质量 | 1、智算设备资源服务质量 | 智能计算设备资源的可用性 |  | 1、考核标准：整体智能计算设备资源全年平均可用性不低于99.9%（全年故障时间不高于8.76小时）。 | 10 |
|  |  |  |  | 2、每超过1小时，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 2.存储资源服务质量 | 存储资源的可用性 |  | 1、考核标准：大于99.99%（52.6分钟）。 | 10 |
|  |  |  |  | 2、每超过20分钟，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 3.平台安全 | 政务云平台等保三级测评 |  | 1、考核标准：平台是否达到国家网络安全等级保护3级要求。 | 10 |
|  |  |  |  | 2、服务期结束前未提供平台等保测评报告，扣5分。 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  | 乙方： |  |  |